Typenblatt

|  | Hersteller |  |  | DEUTRUCK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Modellbezeichnung |  | EGU 150 S |
|  | Tragfähigkeit | Q Hublast | t | 1,5 |
|  | bei Lastschwerpunkt | c Abstand | mm | 600 |
|  | Fahrantrieb | Elektro, Diesel, Treibgas |  | Elektroantrieb |
|  | Lenkungsart | Hand-, Geh-, Stand-, Sitzlenkung |  |  |
|  | Bereifung | V= Vollgummi / L= Luft |  | POLYURETHAN |
|  | Bereifung | vorn / hinten |  | 1 x / 4 |
|  | Hub | h3 Standardhubhöhe | mm | 120 |
|  | Hub | h13 gesenkt | mm | 85 |
|  | Hub | l1 Länge | mm | 1.700 / 1.770 |
|  | Hub | b1 / b2 Weite über Deckel | mm | 680 |
|  | Hub | h14 Höhe der Deichsel | mm | 797 / 1.313 |
|  | Abmessungen | l2 Länge einschl. Gabelrücken | mm | 494 |
|  | Abmessungen | b5 Abstand der Gabeln | mm | 560 |
|  | Gabeln | s Länge x Breite | mm | 50 / 160 / 1.150 |
|  | Gabeln | n1 | mm |  |
|  | Gabeln | B | mm |  |
|  | Gabeln | m | mm |  |
|  | Gabeln | Bz | mm |  |
|  | Lastabstand | x | mm | 911 |
|  | Wenderadius | Wa | mm | 1.480 |
|  | Wenderadius | bei langsamer Fahrt | mm |  |
|  | Arbeitsgangbreite max. | Palette 800 x 1.200 Palette 1.200 x 1.000 | mm mm | 1.904/1.974 1.954/2.024 |
|  | Geschwindigkeiten | fahren mit / ohne Hublast | km/h | 3,5 / 4 |
|  | Geschwindigkeiten | heben mit / ohne Hublast | m / s | 50 / 60 |
|  | Geschwindigkeiten | senken mit / ohne Hublast | m / s | 40 / 45 |
|  | Steigvermögen | mit / ohne Hublast | % | 6 / 15 |
|  | max. Steigvermögen | mit / ohne Hublast | % |  |
|  | Eigengewicht | inkl. Batterie | kg | 230 |
|  | Achslast | mit Hublast vorn / hinten | kg |  |
|  | Achslast | ohne Hublast vorn / hinten | kg |  |
|  | Reifen | Abmessungen vorn / hinten | ‘‘ bzw. mm | 250 x 80 |
|  | Reifen | zusätzliche Reifen | ‘‘ bzw. mm | 85 x 70 |
|  | Radstand | y | mm | 1.280 |
|  | Spurweite | s vorn / hinten | mm | 485 / 370 |
|  | Bodenfreiheit | m2 Mitte Radstand | mm | 25 |
|  | Elektromotor | Fahrmotor | kW | 0,8 AC |
|  | Elektromotor | Hubmotor | kW | 1,2 AC |
|  | Bremsen | Betriebsbremse / Feststellbremse |  | Tot-Mann-Bremse |
|  | Bremsen | mech. / hydr. / elek. |  | elektrisch |
|  | Batterie | V / AH | V / AH | 2 x 12 / 70 |
|  | Batterie | Typ |  | PzS/B |
|  | Fahrsteuerung |  |  | Impuls AC |
|  | Geräuschpegel | am Ohr des Fahrers nach EN 12053 | dB(A) | 62 |
|  | Antriebsachse |  |  |  |
|  | Arbeitsdruck |  | N |  |

VDI 2198 * bezieht sich auf Standardversion – vorbehaltlich Änderungen			09/2015